TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU MIỀN NAM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Đề Tài:
HỆ THỐNG SMARTHOME IOT

Giảng Viên Hướng Dẫn: ThS. Vũ Thị Hạnh
Họ tên Sinh viên: Nguyễn Phùng Thịnh
Mã Sinh Viên: 2251068256

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

# BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Nghĩa đầy đủ |
| --- | --- |
| IoT | Internet of Things – Internet vạn vật |
| ESP32 | Espressif Systems 32-bit microcontroller |
| API | Application Programming Interface |
| REST | Representational State Transfer |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| BLE | Bluetooth Low Energy |
| JWT | JSON Web Token |
| HTTP/S | Hypertext Transfer Protocol (Secure) |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| GPIO | General Purpose Input/Output |
| ADC | Analog-to-Digital Converter |
| NVS | Non-Volatile Storage |
| RMS | Root Mean Square |
| GATT | Generic Attribute Profile |
| UUID | Universally Unique Identifier |
| UI/UX | User Interface / User Experience |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| QoS | Quality of Service |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment |
| SPA | Single Page Application |

# CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ Internet of Things (IoT) đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu, mang lại những thay đổi căn bản trong cách thức con người tương tác với môi trường sống. Nhà thông minh (Smart Home) là một trong những ứng dụng tiêu biểu nhất của IoT, giúp tự động hóa và điều khiển các thiết bị gia dụng một cách thông minh, tiện lợi và tiết kiệm năng lượng.

Nhận thức được tầm quan trọng và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này, em đã lựa chọn đề tài "Hệ thống Smart Home IoT với ESP32 và Flutter" làm đồ án thực tập tốt nghiệp. Đây là hệ thống hoàn chỉnh cho phép người dùng điều khiển thiết bị điện từ xa, xem camera an ninh, nhận diện khuôn mặt và giám sát công suất điện tiêu thụ real-time.

Mục tiêu chính của đề tài:

Xây dựng Firmware ESP32-S3: WiFi, MQTT, BLE Provisioning, điều khiển Relay, đo công suất ACS712

Phát triển ESP32-CAM: Live stream MJPEG, nhận diện khuôn mặt, tự broadcast IP qua MQTT

Xây dựng Flutter Mobile App (iOS/Android): Quản lý thiết bị, xem camera, quản lý thành viên, thông báo push

Em xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ Thị Hạnh đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

# CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 2.1 Giới thiệu

Hệ thống Smart Home IoT là giải pháp nhà thông minh được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32, giao thức MQTT và ứng dụng Flutter. Hệ thống cho phép người dùng:

Điều khiển relay bật/tắt thiết bị điện 220V từ xa qua smartphone

Xem camera an ninh trực tiếp (live stream MJPEG) từ ESP32-CAM

Nhận diện khuôn mặt thành viên và cảnh báo người lạ

Giám sát công suất điện tiêu thụ real-time qua cảm biến ACS712

Cài đặt WiFi cho ESP32 thông qua BLE Provisioning không cần hardcode

## 2.2 Phạm vi thực hiện

Phần cứng:

| Thiết bị | Mô tả |
| --- | --- |
| ESP32-S3 | Vi điều khiển chính: WiFi + BLE, điều khiển Relay, đo ACS712 |
| ESP32-CAM (AI Thinker) | Module camera OV2640, stream MJPEG, nhận diện khuôn mặt |
| Relay Module | Điều khiển thiết bị điện 220V qua GPIO |
| Cảm biến ACS712 | Đo dòng điện, tính công suất (P = I × 220V) |

Phần mềm:

| Thành phần | Công nghệ | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 Firmware | Arduino C++ | WiFi, MQTT, BLE, Relay, ACS712 |
| ESP32-CAM Firmware | Arduino C++ | Camera stream, BLE Provisioning, MQTT broadcast IP |
| Python AI Server | Python, face_recognition, Flask | Nhận diện khuôn mặt, REST API, MQTT |
| Flutter Mobile App | Dart/Flutter 3.x | iOS/Android app đầy đủ tính năng |
| MQTT Broker | broker.emqx.io | Public broker, port 1883 |

# CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng quan

[Flutter App]  <--MQTT-->  [broker.emqx.io]  <--MQTT-->  [ESP32-S3]
       |                           |                        (Relay+ACS712)
       | HTTP                      | MQTT
       |                           |
  [Render Backend]           [ESP32-CAM]
  (REST API)                       |
       |                    [Python AI Server]
  [SQLite DB]               (face_recognition + Flask)
  (members.db)

## 3.2 MQTT Topics

| Topic | Mô tả |
| --- | --- |
| home/devices/{room}/{id}/state | Trạng thái relay ON/OFF |
| home/devices/{room}/{id}/power | Dữ liệu ACS712: {A, W, state, ts} |
| home/face_recognition/result | Kết quả nhận diện: {name, confidence} |
| home/face_recognition/alert | Cảnh báo người lạ (unknown face) |
| home/face_recognition/bbox | Bounding box khuôn mặt: {x, y, w, h} |
| home/logs/activity | Log hoạt động hệ thống |
| home/server/ip | IP Python AI server (ESP32-CAM tự broadcast) |
| home/flutter/status | Trạng thái Flutter app (will message) |

## 3.3 Luồng hoạt động chính

### Luồng 1 – Điều khiển Relay

User toggle → Flutter publish MQTT set → broker → ESP32-S3 → GPIO relay
→ ESP32 publish state → Flutter update UI real-time

### Luồng 2 – Nhận diện khuôn mặt

ESP32-CAM stream → Python server nhận diện → Publish MQTT result/alert/bbox
→ Flutter nhận → Hiển thị tên / cảnh báo / bounding box

### Luồng 3 – BLE Provisioning

Flutter scan BLE → Connect ESP32 → Send JSON {ssid, password}
→ ESP32 lưu NVS → Restart → Connect WiFi → Connect MQTT

### Luồng 4 – Auto IP Discovery

ESP32-CAM boot → WiFi connected → Lấy IP → Publish home/server/ip
→ Flutter subscribe → Tự động cập nhật camera URL

### Luồng 5 – Giám sát công suất

ACS712 → ADC → I_rms → P = I × 220V
→ Publish home/devices/{room}/{id}/power → Flutter hiển thị real-time

# CHƯƠNG 4: CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

## 4.1 Phát triển ESP32-S3 Firmware (esp32s3_relay_mqtt.ino)

### 4.1.1 Kết nối WiFi và MQTT

Mô tả công việc:

Cấu hình ESP32-S3 kết nối WiFi WPA2-PSK, đọc credentials từ NVS

Tích hợp MQTT client kết nối broker.emqx.io:1883

Xử lý reconnection tự động khi mất kết nối WiFi hoặc MQTT

Room và device ID nhận động từ cấu hình, không hardcode

Kết quả đạt được:

ESP32-S3 tự động kết nối WiFi khi boot từ credentials lưu trong NVS

Subscribe topic home/devices/{room}/{id}/set để nhận lệnh điều khiển

Publish state lên home/devices/{room}/{id}/state sau mỗi thay đổi

Auto-reconnect ổn định khi mất kết nối

Code minh họa:

void connectMQTT() {
  while (!mqttClient.connected()) {
    String clientId = "ESP32S3_" + WiFi.macAddress();
    if (mqttClient.connect(clientId.c_str())) {
      mqttClient.subscribe(topicSet.c_str());
      publishState();
    }
    delay(5000);
  }
}

### 4.1.2 BLE WiFi Provisioning

Mô tả công việc:

Triển khai BLE GATT server với NimBLE stack

Tạo 2 characteristic riêng biệt cho SSID và Password

Parse và lưu WiFi credentials vào NVS, restart sau khi nhận

Kết quả đạt được:

BLE device quảng bá với tên "ESP32S3-RELAY"

Nhận SSID và Password từ Flutter qua BLE GATT characteristic

Lưu vào NVS, tự kết nối WiFi sau restart – success rate > 95%

### 4.1.3 Điều khiển Relay

Mô tả công việc:

Cấu hình GPIO làm output điều khiển relay module 220V

Xử lý lệnh ON/OFF từ MQTT, xử lý nút vật lý với debounce 50ms

Đồng bộ state lên MQTT sau mỗi thay đổi trạng thái

Kết quả đạt được:

Relay điều khiển thiết bị 220V ổn định

State đồng bộ real-time lên MQTT sau mỗi thay đổi

Hỗ trợ điều khiển đồng thời từ MQTT và nút bấm vật lý

### 4.1.4 Đo công suất điện (ACS712)

Mô tả công việc:

Đọc ADC từ cảm biến ACS712, tính RMS current từ nhiều samples

Tính công suất: P = I_rms × 220V

Publish JSON lên MQTT mỗi 2 giây, áp dụng moving average filter

Kết quả đạt được:

Đo dòng điện với độ phân giải 0.01A

Publish format: {"A": 0.50, "W": 110.0, "state": "ON", "ts": 1234567890}

Moving average filter lọc nhiễu – sai số < 5%

## 4.2 Phát triển ESP32-CAM và Python AI Server

### 4.2.1 ESP32-CAM Firmware (esp32cam_smart_provisioning.ino)

Mô tả công việc:

Cấu hình camera OV2640, phát video stream MJPEG qua HTTP

Tự broadcast IP lên MQTT topic home/server/ip khi boot thành công

BLE Provisioning để cài WiFi, không hardcode credentials

Kết quả đạt được:

Stream MJPEG tại: http://{ip}/stream – hoạt động ổn định

Capture ảnh tại: http://{ip}/capture

Flutter tự nhận IP từ MQTT → không cần cấu hình thủ công

Code minh họa:

void broadcastIP() {
  String ip = WiFi.localIP().toString();
  mqttClient.publish("home/server/ip", ip.c_str());
}

### 4.2.2 Python AI Server – Nhận diện khuôn mặt (face_recognition_advanced.py)

Mô tả công việc:

Xây dựng Python server chạy trên PC, kết nối ESP32-CAM qua LAN

Dùng thư viện face_recognition (dlib) để nhận diện khuôn mặt real-time

Publish kết quả lên MQTT để Flutter hiển thị

REST API quản lý thành viên: enroll / delete / list

mDNS để Flutter tự tìm server trên mạng LAN

Kết quả đạt được:

Server tự nhận IP ESP32-CAM từ MQTT (home/server/ip) – không cần config thủ công

Publish home/face_recognition/result: {"name": "Thinh", "confidence": 0.95}

Publish home/face_recognition/alert khi phát hiện người lạ

Publish home/face_recognition/bbox: tọa độ để Flutter vẽ bounding box overlay

REST API đầy đủ: POST /enroll, DELETE /delete, GET /members, GET /status

Lưu dữ liệu vào SQLite (members.db): name, encoding, image_path

Ảnh thành viên lưu tại ESP32CAM/img/

### 4.2.3 Quản lý thành viên

Đăng ký: chụp nhiều ảnh → tính face encoding trung bình → lưu SQLite

Xóa thành viên: xóa encoding + ảnh khỏi DB và filesystem

Sync với Flutter qua GET /members trả về JSON danh sách

## 4.3 Phát triển Flutter Mobile App

### 4.3.1 Kiến trúc ứng dụng

Flutter app được xây dựng theo kiến trúc phân tầng rõ ràng:

FLUTTER/lib/
├── core/
│   ├── config/app_config.dart          # MQTT host, topics, AI URLs
│   └── services/
│       ├── mqtt_service.dart            # MQTT singleton + Streams
│       ├── database_helper.dart         # SQLite local storage
│       ├── render_api_service.dart      # REST API calls
│       ├── member_sync_service.dart     # Sync thành viên
│       ├── device_config_service.dart   # Cấu hình IP camera/AI
│       └── app_notification_service.dart
├── data/models/member_model.dart
└── presentation/
    ├── screens/
    │   ├── main_screen.dart             # Bottom navigation 3 tab
    │   ├── dashboard/home_dashboard.dart
    │   ├── devices/add_device_screen.dart
    │   ├── camera/front_door_cam_screen.dart
    │   ├── members/members_screen.dart
    │   └── notifications/notifications_screen.dart
    └── widgets/
        ├── live_mjpeg.dart              # MJPEG stream widget
        └── painters/ (color_wheel, brightness_ring)

### 4.3.2 MQTT Service (mqtt_service.dart)

Mô tả công việc:

Singleton pattern – chỉ một kết nối MQTT duy nhất toàn app

Subscribe tất cả topics và phân loại vào 5 Stream riêng biệt

Will message "offline" khi Flutter mất kết nối

Kết quả đạt được:

Kết nối broker.emqx.io:1883, clientId unique theo timestamp

5 Stream: faceRecognitionStream, deviceStateStream, devicePowerStream, systemLogsStream, faceBboxStream

ValueNotifier<bool> connectionNotifier: UI biết trạng thái MQTT

Topics subscribe: home/devices/+/+/state, home/devices/+/+/power, home/face_recognition/+, home/logs/activity, home/server/ip

Code minh họa:

// Singleton
static final MQTTService _instance = MQTTService._internal();
factory MQTTService() => _instance;

// Will message
final connMessage = MqttConnectMessage()
    .startClean()
    .withWillTopic("home/flutter/status")
    .withWillMessage("offline")
    .withWillQos(MqttQos.atLeastOnce);

### 4.3.3 Màn hình chính và điều hướng (main_screen.dart)

Bottom Navigation Bar với 3 tab: Home, Devices, Profile

Mỗi tab tự reload khi được bấm → dữ liệu luôn đồng bộ mới nhất

Fix: Home/Devices đồng bộ reload với Profile (commit b63f164)

### 4.3.4 Camera Live Stream (front_door_cam_screen.dart)

LiveMjpeg widget hiển thị video stream MJPEG từ ESP32-CAM mượt mà

Tự cập nhật URL camera khi nhận home/server/ip từ MQTT

Overlay bounding box real-time từ home/face_recognition/bbox

Hiển thị tên thành viên được nhận diện bên cạnh bounding box

Popup cảnh báo khi phát hiện người lạ

### 4.3.5 Thêm thiết bị – BLE Provisioning (add_device_screen.dart)

Scan và hiển thị thiết bị BLE xung quanh

Gửi SSID và Password qua 2 GATT characteristic riêng biệt

Sau provisioning: thêm thiết bị vào local DB, subscribe MQTT topic mới

Fix: thêm import MQTTService bị thiếu (commit 77f540a)

### 4.3.6 Quản lý thành viên (members_screen.dart, face_enroll_screen.dart)

Hiển thị danh sách thành viên với ảnh đại diện từ Python server

Đăng ký thành viên mới qua POST /enroll, xóa qua DELETE /delete

member_sync_service.dart: Service tự động sync định kỳ

### 4.3.7 Thông báo (notifications_screen.dart)

Nhận MQTT alert → hiển thị local notification ngay lập tức

Lưu tối đa 100 log gần nhất (AppConfig.maxLocalLogs = 100)

Lịch sử thông báo với tên người, thời gian, loại (known/unknown)

### 4.3.8 Điều khiển đèn (living_room_light_screen.dart)

ColorWheelPainter: Custom painter vẽ bánh xe màu sắc

BrightnessRingPainter: Custom painter vẽ vòng điều chỉnh độ sáng

Điều khiển ON/OFF và độ sáng, publish MQTT lệnh điều khiển

# CHƯƠNG 5: VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP

| STT | Vấn đề | Nguyên nhân | Giải pháp | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 không kết nối WiFi | Router WPA3 / 5GHz only | Dùng WPA2-PSK 2.4GHz, thêm error codes | Đã giải quyết |
| 2 | MQTT mất kết nối liên tục | Public broker không ổn định | Reconnect logic, keepAlive 60s | Kết nối ổn định |
| 3 | BLE Provisioning timeout | UUID characteristic không khớp | Debug UUID, tăng timeout 30s | Success > 95% |
| 4 | Camera IP thay đổi sau restart | DHCP cấp IP khác nhau | ESP32-CAM broadcast IP qua MQTT khi boot | Tự động cập nhật |
| 5 | Face recognition lag, giật | Xử lý ảnh qua WiFi LAN | Giảm frame rate, scale ảnh nhỏ hơn | Độ trễ chấp nhận được |
| 6 | Flutter crash khi thêm thiết bị | Thiếu import MQTTService | Thêm import, fix null safety | App ổn định |
| 7 | Tab không cập nhật dữ liệu mới | Không reload khi switch tab | Thêm onTap reload mỗi tab | Dữ liệu luôn mới |
| 8 | Room thiết bị bị hardcode | Code cứng room name | Nhận room động từ cấu hình | Hỗ trợ đa phòng |
| 9 | ACS712 đọc sai, nhiễu | Zero point drift, nhiễu điện | Moving average filter, calibration | Sai số < 5% |
| 10 | MQTT reconnect không đồng bộ | Race condition khi reconnect | Dọn code, fix reconnect logic | MQTT ổn định |

# CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

| STT | Tính năng | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLE WiFi Provisioning | Hoàn thành ✓ | ESP32-S3 + Flutter |
| 2 | Điều khiển relay qua MQTT | Hoàn thành ✓ | Real-time, hỗ trợ đa phòng |
| 3 | Đo công suất ACS712 real-time | Hoàn thành ✓ | Hiển thị W và A trên Flutter |
| 4 | ESP32-CAM live stream MJPEG | Hoàn thành ✓ | Flutter xem trực tiếp |
| 5 | Nhận diện khuôn mặt | Hoàn thành ✓ | Python + face_recognition |
| 6 | Auto IP Discovery qua MQTT | Hoàn thành ✓ | Không cần cấu hình thủ công |
| 7 | Quản lý thành viên (enroll/delete) | Hoàn thành ✓ | Sync với Python server |
| 8 | Push notification người lạ | Hoàn thành ✓ | Local notification real-time |
| 9 | Log hoạt động hệ thống | Hoàn thành ✓ | MQTT + local (100 entries) |
| 10 | Room động cho ESP32-S3 | Hoàn thành ✓ | Không hardcode |
| 11 | Điều khiển đèn với color wheel UI | Hoàn thành ✓ | Custom painter |
| 12 | Tab tự reload khi chuyển | Hoàn thành ✓ | Dữ liệu luôn đồng bộ |
| 13 | Bounding box overlay camera | Hoàn thành ✓ | Real-time từ MQTT bbox |

Tỷ lệ hoàn thành: 13/13 tính năng (100%)

# CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 7.1 Cải tiến bảo mật MQTT

Vấn đề hiện tại: Dùng public broker broker.emqx.io, không có authentication, bất kỳ ai cũng có thể subscribe topic của hệ thống.

Giải pháp đề xuất:

Chuyển sang HiveMQ Cloud với SSL/TLS port 8883

Mỗi thiết bị có username/password riêng biệt

Certificate pinning trong Flutter app

Encrypt payload nhạy cảm trước khi publish

## 7.2 Cải tiến Voice Control

Vấn đề hiện tại: Chưa triển khai voice control cho hệ thống.

Giải pháp đề xuất:

Tích hợp microphone INMP441 vào ESP32-S3

Sử dụng Edge Impulse để train model nhận diện từ khóa "BẬT", "TẮT"

Target accuracy: > 90% với nhiều giọng nói khác nhau

Kế hoạch triển khai:

| Phase | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1-2 tháng | Thu thập dataset 1000+ samples từ nhiều người dùng |
| Phase 2 | 1 tháng | Train model trên Edge Impulse, target accuracy > 90% |
| Phase 3 | 2 tuần | Tích hợp model vào ESP32-S3 firmware |
| Phase 4 | 1 tuần | Testing và fine-tune trong môi trường thực tế |

## 7.3 Cải tiến Face Recognition

Vấn đề hiện tại: Python server chạy trên PC, cần kết nối cùng mạng LAN.

Triển khai trên Raspberry Pi đặt cạnh cửa (edge computing, offline)

Tích hợp ESP-WHO framework trực tiếp trên ESP32-S3

Cloud backup: upload ảnh người lạ lên cloud storage

## 7.4 Roadmap phát triển

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| Q3/2026 | 3 tháng | Voice Control, Secure MQTT SSL/TLS, cảm biến DHT22/PIR |
| Q4/2026 | 3 tháng | Automation rules, Energy dashboard, Geofencing, Multi-user |
| 2027 | 1 năm | Thương mại hóa, Hardware kit, App Store/Google Play |

# CHƯƠNG 8: TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 8.1 Tài liệu kỹ thuật

[1] Espressif Systems. (2024). ESP-IDF Programming Guide. https://docs.espressif.com

[2] Espressif Systems. (2024). ESP32-S3 Technical Reference Manual.

[3] MQTT.org. (2024). MQTT Version 5.0 Specification. https://docs.oasis-open.org/mqtt

[4] Flutter. (2024). Flutter Documentation. https://docs.flutter.dev

[5] ageitgey. (2024). face_recognition Python Library. https://github.com/ageitgey/face_recognition

[6] mqtt_client Dart package. https://pub.dev/packages/mqtt_client

[7] flutter_blue_plus package. https://pub.dev/packages/flutter_blue_plus

[8] emqx.io. (2024). EMQX Public MQTT Broker. https://www.emqx.io

## 8.2 Sách và bài báo khoa học

[9]  Schwartz, M. (2016). Internet of Things with ESP8266. Packt Publishing.

[10] Windmill, E. (2020). Flutter in Action. Manning Publications.

[11] Gupta, A., & Jain, R. (2021). Smart Home Automation using IoT and ML. IJCA, 183(10).

[12] Kumar, S., & Tiwari, P. (2020). Security Issues in IoT-based Smart Home. JNCA, 156.

## 8.3 Công cụ sử dụng

[13] Arduino IDE – Phát triển firmware ESP32

[14] Visual Studio Code – Phát triển Flutter và Python

[15] Postman – Test REST API

[16] MQTTX – Test và monitor MQTT messages

[17] Android Studio – Debug và build Flutter Android

[18] Git/GitHub – Version control

# CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN

## 9.1 Về mặt kỹ thuật

Qua quá trình thực tập, em đã xây dựng thành công hệ thống Smart Home IoT hoàn chỉnh:

ESP32-S3 Firmware: Relay, ACS712, BLE Provisioning, MQTT ổn định, room động

ESP32-CAM: Live stream MJPEG, tự broadcast IP qua MQTT, BLE Provisioning

Python AI Server: Nhận diện khuôn mặt real-time, REST API, MQTT publish kết quả

Flutter App: MQTT real-time, xem camera, quản lý thành viên, notification, đèn

Tổng cộng: 13/13 tính năng hoàn thành (100%)

## 9.2 Về mặt học tập

Nắm vững kiến thức IoT, embedded systems (ESP32 Arduino C++)

Thành thạo Flutter/Dart để xây dựng app đa nền tảng iOS/Android

Hiểu rõ và áp dụng giao thức MQTT, BLE, HTTP/REST

Kinh nghiệm xử lý computer vision với Python (face_recognition)

Kỹ năng debug hệ thống phức tạp nhiều thành phần tương tác

## 9.3 Về mặt thực tiễn

Sản phẩm có thể ứng dụng ngay trong gia đình

Chi phí phần cứng thấp (ESP32-S3 + ESP32-CAM + relay + ACS712 ~ 300.000 VND)

Tiết kiệm năng lượng nhờ giám sát công suất real-time

Tăng an toàn nhờ nhận diện khuôn mặt và cảnh báo người lạ

## 9.4 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

MQTT dùng public broker chưa bảo mật → cần HiveMQ Cloud SSL/TLS

Face recognition cần kết nối LAN cùng mạng → cần edge deployment (Raspberry Pi)

Chưa có voice control → đang nghiên cứu Edge Impulse + INMP441

Chưa có unit tests và integration tests đầy đủ

Em xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ Thị Hạnh đã hướng dẫn tận tình
và Phân hiệu Đại học Thủy Lợi đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này!